德昌县中医医院

新建康复服务中心项目与新建医教研综合楼项目有线网络设备采购安装服务报价表

| 序号 | 名 称 | 数量 | 单位 | 参 数 | 报价单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汇聚交换机 | 4 | 台 | 1.交换容量≥598Gbps，堆叠后的交换容量≥5.98Tbps，包转发率≥148Mpps 2.24个千兆电口，其中8个为千兆光电复用口；4个万兆SFP+ 3.支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击，SYN Flood、Land、ICMP Flood,提供官网链接及截图 4.风能散热，支持智能调速,提供官网链接及截图 5.支持MAC地址≥16K，支持4K VLAN，支持Voice VLAN，支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN，支持 VLAN Stacking 6.支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）；提供官网链接及截图 支持 STP（IEEE 802.1d），RSTP（IEEE 802.1w）和 MSTP（IEEE 802.1s）协议 7.支持静态路由，策略路由路由，最大 512 个 FIBv4 条目，最大 512 个 FIBv6 条目，支持IPv6特性 8.支持智能iStack堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机 9.业务口防雷可达10KV 10.设备能够长期在-5°C ~ +50°C温度范围内稳定运行 11.支持 802.3az 能效以太网 EEE，节能环保 12.支持SNMPv1/v2/v3,Telnet,RMON，HTTPS,Web等方式进行管理和维护 |  |
| 2 | 48交换机 | 15 | 台 | 1.交换容量≥432Gbps，包转发率≥108Mpps 2.48个千兆电口，4个千兆SFP 3.支持Console接口 4.风冷散热，智能调速 5.支持MAC地址≥16K，支持4K VLAN 6.支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）；提供官网链接及截图 支持 STP（IEEE 802.1d），RSTP（IEEE 802.1w）和 MSTP（IEEE 802.1s）协议 7.MTBF（平均无故障时间）超过70年 8.可用度满足99.999%的电信级可靠性要求，并提供官网链接及截图 9.业务口防雷可达10KV 10.使用非工业级光模块情况下的长期工作环境温度范围：-5℃~50℃，长期工作环境相对湿度为5%~95%，非凝露 11.支持SNMPv1/v2/v3,Telnet,RMON，HTTPS,Web等方式进行管理和维护 |  |
| 3 | 24交换机 | 12 | 台 | - 1.千兆无管理交换机 - 2.包转发率38.69≥Mpps,交换容量52≥Gbps - 3.24个千兆电口,2个千兆光口 - 4.支持MAC地址≥8K - 5.‌散热方式‌：自然散热，无风扇设计‌ - 6.1U标准机架,6KV防雷 |  |
| 4 | 千兆光模块 | 66 | 个 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) 封装‌：eSFP ‌接口标准‌：1000BASE-LX10/LH ‌连接器类型‌：LC ‌光纤类型‌：单模光纤（SMF） ‌工作壳温‌：[0°C]~[70°C] ‌数字诊断功能‌：支持 ‌传输速率‌：[1 Gbit/s] ‌目标传输距离‌：单模光纤10km ‌发送端光参数‌： ‌中心波长‌：[1310nm] ‌最大发送光功率‌：[−3.0dBm] ‌最小发送光功率‌：[−9.0dBm] ‌最小消光比‌：[9dB] ‌接收端光参数‌： ‌接收灵敏度‌：[−20.0dBm] ‌过载光功率‌：[−3.0dBm] |  |
| 5 | 72芯光缆 | 65 | 米 | 优质GYTA 72芯单模光缆 |  |
| 6 | 24芯光缆 | 240 | 米 | 优质GYTA 24芯单模光缆 |  |
| 7 | 光缆成端接续 | 828 | 芯 | 优质室内光缆成端接续 |  |
| 8 | ODF子框 | 15 | 个 | 优质72芯FC单模；满配尾纤、耦合器 |  |
| 9 | 辅材 | 1 | 批 | 优质辅材 |  |
| 10 | 插线板 | 27 | 个 | PP材质，高温阻燃4位插座 |  |
| 11 | 电源线 | 145 | 米 | 国标RVV 2.5平方2芯 高纯无氧铜 防水防潮 内置抗拉填充绳 不易发热 PVC聚氯乙烯护套 |  |
| 12 | 网络机柜 | 1 | 个 | 9U壁挂机柜 高*宽*深450*550*400,使用深度350mm 螺丝 1块托盘 黑色 |  |
| 合计：___________________（大写：___________） |  |  |  |  |  |

备注： 本项目供货商报价，其报价费用组成包含产品安装、运输、装卸车、设计、生产、专利、税务、人工、供货方利润及产品质量保证售后服务的费用，是将产品运抵购买单位指定安装场地完成产品验收的费用；产品免费质量保证期为1年，质保期内因产品自身质量问题造成的损坏，供货单位无条件免费更换。

供应商名称：                      （盖单位公章）

法定代表人/负责人或授权代表（签字）：

日      期：      年      月      日