移动护理PDA终端机技术参数要求

一、硬件参数需求：

1.操作系统：≥Android 11 支持医疗安全操作系统需提供软著；

2.CPU：≥2.3GHz主频，8核处理器；

3.内存：≥4GB RAM,≥64GB ROM；

4.显示屏尺寸 ：≥5.7寸，分辨率：≥1440*720；

5.触模屏 ：电容式触控，支持湿手操作，支持手套模式；

6.可拆卸电池：≥4600mAh，连续使用≥10h；（需提供电池安全报告UN38.3）

7.外设接口：Type-C接口，支持15W以上快充，支持4联座充；

8.摄像头：后置摄像头≥1300万像素，自动对焦；

9.网络连接：4G/3G/2G（支持联通、移动、电信、广电）、Wi-Fi、GPRS、 Bluetooth、GPS、BDS、 GLONASS；

10.防护等级：≥IP67；（提供第三方检测报告）

11.跌落规格：可承受1.5米跌落冲击；（提供第三方检测报告）

12.条码识别：支持一维/二维条码扫描；

13.测温：测量部位：人体或物体表面；测量方法：非接触红外测量 ；测量距离：0~6cm 测温时间：≤1S ；测量范围：人体： 34℃~42℃ 物体： 0℃~100℃ ；测量精度：人体：35℃~42℃ 室内误差范围±0.2℃， ；室外误差范围±0.3℃ ；物体：±1.0℃ ；操作环境：温度0~35℃；相对湿度≤85%Rh 。（可选配）

14.RFID:支持协议：ISO18000-6C/EPC C1G2（可选配）。

15.外壳材料：采用抗菌材料，通过盐雾测试，可耐受酒精、过氧化氢、丙乙醇、聚维酮碘消毒剂擦拭，抗氧化、抗腐蚀材料；（提供相应第三方测试报告）

16.支持可编程按键，一键启动，并支持快速配置。可以通过局域网或二维码一键同步设备扫描等设置；（提供功能截图）

17.支持自定义桌面，进行应用冷藏管理，为系统级应用不可卸载，可冷藏设置等系统级应用（提供功能截图）

18.支持设置wifi黑白名单限制无关不安全网络连接，并可以设置WLAN增强功能，提供良好的网络支持，应用为系统级应用不可卸载，支持局域网时间同步，保障实时系统正确时间。为系统级应用不可卸载；支持配置应用自启动、一键清理功能；（提供功能截图）

19.屏幕正面有扫描提示指示灯，可查看设备扫描成功与否的提示状态。

20.认证：提供设备原厂3C认证；

21.设备生产厂商提供ISO9001质量体系认证证书；ISO14001环境管理体系认证证书；ISO45001 职业健康管理系统认证证书；ISO 13485医疗设备质量管理体系认证证书；

22.移动终端设备需要配备私有化部署管理系统

23.设备平均无故障工作时间MTBF≥50000 小时；（提供带CANS标识测试报告）

24.设备通过工信部和无线电委员会入网许可证，提供证书；

25.提供3年免费质保

二、管理功能需求

本次采购的4G移动终端设备需要配备私有化部署管理系统，并具备以下功能：

1.可卸载和防止安装与工作无关的第三方应用安装，具备防卸载功能，可一键推送应用安装及升级，并具备应用商店功能。（提供功能截图）

2.可禁止使用不安全的网络，如wifi，蓝牙等。（提供功能截图）

3.具备局域网内远程桌面控制协同处理功能，远程数据擦除定位等功能。（提供功能截图）

4.具备物联网卡流量管理及限制功能。具备统一策略管理能力，一键推送设备系统设置，避免误操作。（提供功能截图）

5.本次提供的移动设备管理系统，可支持接入其他第三方移动终端设备。提供统一管理平台，可创建子账号管理员分组方便管理人员维护。（提供功能截图）

6.具备OTA系统升级功能，可远程推送设备系统自动升级。（提供功能截图）

7.具备设备生命周期管理功能，对设备注册，维修，报废等进行全生命周期跟踪。（提供功能截图）

三、服务运维要求

1、供应商提供包括但不限于7×24小时热线电话、远程网络、现场维修服务等多种服务方式。热线电话和远程网络服务时，应在1小时内给予明确的响应并解决；对影响患者服务的设备、系统故障，当日不能解决的，需提供备用机。

2、供应商应为本项目提供不少于两名专职保障人员，其中项目客户服务人员1名，项目技术负责人1名（提供人员名单及联系方式）；

3、供应商应有提供针对管理人员及操作人员的操作培训、日常管理培训、常见故障培训方案，免费提供培训直至使用人员能熟练操作设备和管理系统；

4、供应商有针对本项目提供方便的、快速响应的本地化服务方案。

四、商务要求

1、履约时间：合同签订后15天内送货，并协助采购人安装应用程序，完成管理系统安装和培训使用，送货地点：德昌县中医医院。

2、设备整机质保期三年，自验收之日起计算。

3、验收标准：严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

4、验收办法：按国家有关规定、招标文件的要求、中标人的投标文件以及合同约定标准进行验收。